Информационное письмо по новым возможностям версии  АУП 7.2

- Появилась возможность работы с типовыми коэффициентами с двумя параметрами.

Коэффициент привязки типовой или повторно применяемой проектной документации заложен в типовых коэффициентах (раздел МУ 2009 г.) как коэффициент с двумя параметрами.

В столбец «n» вводится количество объектов, в столбец «P» - значение коэффициента привязки. Расчет производится по формуле: К=1+(n-1)*P

В смете отображается коэффициент следующим образом:

- Появилась возможность расчета стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов

Расчет реализован для формы 2П в соответствии с Методическими Рекомендациями по определению затрат, связанных с проведением подрядных торгов, 1999 г.

В программе МР содержится в разделе Другие / Прочие.

Формула расчета затрат на проведение торга дана в п.2.2 МР:

2.2. Стоимость затрат на проведение торга (без учета налога на добавленную стоимость) СТ определяется:

СТ = Н×0,01×КСЛ×ККР×КСТ×КРТ×ССТ тыс. руб.                                  (1)

где:

Н - базовый норматив стоимости затрат на проведение открытых торгов в процентах от предполагаемой цены подряда

КСЛ - коэффициент сложности объекта строительства;

ККР - коэффициент крупности предмета торга;

КСТ - коэффициент стадийности;

КРТ - коэффициент разновидности торгов: с предварительным квалификационным отбором или без него, одноэтапных или двухэтапных торгов;

ССТ - предполагаемая стоимость договора (контракта) по предмету торга (без учета налога на добавленную стоимость) в уровне цен на дату публикации объявления о торгах.

Значения базового норматива Н и коэффициентов Ксл, Ккр, Кст, Крт даются в таблицах МР.

Составим смету, в которой рассчитаем затраты на проведение торга.

Создаем смету по форме 2П. Переносим расценку из МР в смету. В сборнике есть обычные расценки и параметризованные. Параметризованные расценки отображаются в виде дерева (например, расценка «Многоэтажная городская застройка») и у таких расценок в окне добавления расценки в смету можно изменить параметр.

Параметр выбирается из выпадающего списка (см.скрин)

При смене параметра меняется Категория сложности объекта и Коэффициент сложности объекта строительства.

Рассмотрим окно «Добавления расценки в смету».

Сст (стоимость строительства в текущих ценах, без НДС) вводится пользователем.

Сс2000 и Сс91 рассчитывается в программе автоматически с помощью Ксмр 2000 и Ксмр 1991. Ксмр 2000 можно выбрать из справочника индексов СМР (кнопка «И») или задать вручную. Ксмр 1991 по умолчанию равно 14,053 (к-т перевода для кап. затрат из цен 2000г., Ко-инвест №34), значение можно отредактировать .

Категория сложности объекта проставляется автоматически  из расценки. Но возможно ее откорректировать.

Коэффициент сложности объекта строительства (Кксл) проставляется автоматически в зависимости от       категории сложности объекта по таблице 2.1 МР.

Коэффициент крупности предмета торга (Ккр) проставляется автоматически в зависимости от Стоимости предмета торга в ценах 1991 г. в соответствии с таблицей 2.2 МР:

| Сс91, млн.руб | Ккр |
| --- | --- |
| До 0,05 | 7,0 |
| 0,1 | 5,0 |
| 0,2 | 4,0 |
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 1.25 |
| 3 | 1,0 |
| 4 | 0,85 |
| 5 | 0,73 |
| 10 | 0,55 |
| 20 | 0,40 |
| 50 | 0,25 |
| 100 | 0,15 |
| 200 | 0,08 |
| 500 | 0,05 |
| Более 500 | 0,04 |

Промежуточное значение Ккр определяется по интерполяции.

Коэффициент стадийности (Кст) и коэффициент разновидности торгов (Крт) выбираются из выпадающего списка. Выпадающий список сформирован в соответствии с таблицами 2.3 и 2.4 МР.

Размер базового норматива для определения стоимости затрат на проведение открытых подрядных торгов (Н) определяется по  дополнительной вкладке «Затраты на проведение открытых подрядных торгов» (вкладка организована в соответствии с Приложением 1 к МР). В ней по умолчанию проставлены галки около всех работ и вверху суммируются выделенные галками строки по последнему столбцу. При снятии или постановке галочки Н пересчитывается.

После переноса расценки в смету отображаются выбранные работы, если есть галка около (___ показывать расчет в расценке).

Заполненное окно добавления расценки:

Вид расчета в смете с выводом выбранных работ:

- Появилась возможность создания особенной сводной сметы по методике «Роснефти»

Для сводной сметы теперь можно добавить еще 4 столбца:

-Инжиниринговые услуги (после Проектных)

- Итого (без НДС) (после Всего)

- НДС 18%

- Итого (с НДС)

В столбец «Инжиниринговые услуги» стоимость вводится вручную и участвует в итоговых расчетах.

Стоимости в столбцах Итого (без НДС), НДС 18%, Итого (с НДС) зависят от того как занесена в сводную локальная смета (с НДС или без НДС).

Если локальная смета занесена с включенной галочкой «сметы включать без НДС» или не имеет НДС, стоимость из столбца Всего будет переноситься в столбец Итого без НДС, и далее считаться НДС и Итого с НДС.

Если в смете есть НДС и лок.смета занесена с выключенной галочкой, то стоимость из Всего пойдет в Итого с НДС, затем из этой стоимости будет вычисляться НДС и Итого без НДС.

Вывод формы сводной сметы для Роснефти на печать описан ниже.

- Возможно выбирать разные формы вывода сводной сметы на печать

При нажатии на «Печать»  в окне сводных смет появляется окно, в котором можно выбрать форму печати самой сводной сметы и нажать «Печать» (тогда распечатается одна сводная смета)  или «Печать с лок.см» (распечатается сводная со всеми локальными, включенными в сводную).

При выборе формы «Сводная смета (МДС)» на печать выведется стандартная 7-графная форма сводной сметы (1ПС).

При выборе формы «Сводная смета (МДС), экранный вид» на печати мы получим форму в соответствии с МДС, в которой  количество столбцов будет таким же, как и в программе, в экранном виде.

При выборе формы «Сводная смета (Роснефть)» мы получим форму из методики Роснефти (вне зависимости от выбранных на экране столбцов с обычными подписями и выбранными в смете единицами измерения).

При выборе формы «Сводная смета (Транснефть)» получим форму из методики Транснефти, вне зависимости от выбранных столбцов, с обычными подписями и выбранными в смете единицами измерения.

- Появилась возможность группировки моих типовых начислений по папкам и выгрузка / загрузка по папкам

В окне работы с типовыми начислениями с помощью кнопки «Создать папку» можно добавить папки в «мои типовые начисления». Папки могут быть вложенными друг в друга.

Для того, чтобы сохранить начисление в папку, нужно в нижней части окна выделить папку для сохранения, в верхней части выбрать начисление и нажать «Сохранить в мои начисления».

Тогда начисление сохранится в выбранную папку в разделе моих типовых начислений.

Для выгрузки / загрузки папок используются кнопки «Сохранить в файл», «Загрузить из файла». Папки выгружаются со всем содержимым, в т.ч. со вложенными папками.

- Реализован вывод формул при печати в Эксель в формах 2Пизыскания и 2П для РНиП

При установленной галочке «Печатать формулы» и выбранном редакторе Excel  в выходных формах смет 2П изыскания и 2П РНиП выводятся формулы в стоимостях по расценкам и в итоговых стоимостях.

- В печатной форме 3П ржд выводится расшифровка коэффициента пересчета после "Итого сметная стоимость в текущих ценах"

- В выпадающий список в карточке договора добавлена строка "муниципальный контракт"

- Исправлены ошибки:

-  Исправлен неверный расчет в актах, если в смете применен К тендерный

-  Исправлен вывод расшифровки стоимости при печати форм 2п компл. и 3п для РЖД

- Занулялась расценка АСУТП, табл.5, если в настройках системы стоит разделитель «точка»

- Расценки из справ-ка Железные дороги. 2014г. неправильно заполнялись в Планах.

- При комплексной печати сводной, в лок.смете 2п не выводился номер сметы

- Для сводной не работала настройка округления НДС до копеек

- Исправлено падение в Контроллере на смете с расценкой, добавленной в раздел

- Исправлено неправильное округление НДС и Всего по смете в печатной форме Excel при включенной галочке «НДС до копеек»

- Исправлены недочеты по виду в программе расчетов ООС и других (в сводной смете)

- Исправлены расхождения в стоимостях расчетов ООС и др. в лок.смете и в сводной смете